《民用机场总体规划规范》（MH 5002-1999）第一修订案

本修订案对如下条款进行了修订，修订内容已在原文基础上修改显示，其中“划删除线”的部分为删除内容，“涂灰色背景”的部分为新增内容：

3.术语、符号（缩写）

3.1 术语

……

3.1.31 特性材料拦阻系统 Engineered material arresting system

以特性材料为主体，设置在跑道端外，对冲出跑道端的飞机实施拦阻，使飞机减速或停止的系统。

7.飞行区规划

7.9   跑道端特性材料拦阻系统的规划原则

7.9.1对于跑道端安全区外存在陡坎、深沟、水面、道路、障碍物等危险地形，飞机一旦冲出安全区会造成严重后果的机场，应结合跑道延长规划等因素，在充分论证的基础上，采取安装特性材料拦阻系统等措施，提高安全裕度。

7.9.2 特性材料拦阻系统应安装在跑道端外，并符合相关技术要求。