民用航空24位地址编码管理办法（暂行）

- 总则

第一条 为加强民用航空24位地址编码（以下简称“地址编码”）管理，合理利用编码资源，规范编码使用，根据《中华人民共和国无线电管理条例》、《中国民用航空无线电管理规定》，参照《国际民用航空公约》附件10，制定本办法。

第二条 凡申请、使用我国地址编码的单位或个人，以及负责指配和监督管理地址编码的民航各级无线电管理机构，应当遵守本办法。

第三条 本办法所称地址编码是指国际民用航空组织分配给我国，供航空通信、导航和监视系统使用的 24位二进制编码。范围为36000000至36777777（8位八进制）。

第四条 民航局无线电管理机构负责地址编码的统一规划和指配，民航各地区管理局无线电管理机构负责地址编码使用的监督检查。

任何单位或个人运行在我国注册的民用航空器，在我国境内设置使用的民用航空地面监视系统，民用机场场面运行车辆以及从事相关设备研制、测试等科研活动，均可以申请地址编码。

第五条 一架民用航空器在同一时间内只能指配一个唯一的地址编码。

两套民用航空地面监视系统或两部机场场面车辆间距不少于1000公里，可指配同一个地址编码。

- 民用航空器的地址编码申请与受理

第六条 申请民用航空器的地址编码，应当符合下列条件：

（一）航空器已在中国民用航空局注册，或已取得《民用航空器国籍标志和登记标志的函》；

（二）航空器已安装或拟安装需要使用地址编码的无线电设备。

第七条 申请人通过“中国民航无线电管理业务平台”（以下简称“平台”），向民航局无线电管理机构提出申请，并附《民用航空器国籍登记证》或《民用航空器临时登记证》或《民用航空器国籍标志和登记标志的函》的电子扫描件。

第八条 民航局无线电管理机构对申请材料进行审核。材料齐全、符合要求的，应当予以受理。材料不齐全或不符合要求的，应当在5个工作日内，通过平台一次性告知申请人需要补齐、补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

第九条 民航局无线电管理机构自受理申请之日起5个工作日内，做出指配或者不予指配的决定，并通过平台告知申请人。准予指配的，地址编码在该架航空器《民用航空器电台执照》中标明。

第十条 民用航空器的地址编码与该架航空器国籍标志和登记标志应当保持对应关系。若对应关系发生变化，应重新申请地址编码。若航空器运营人或机型发生变化，应随《民用航空器电台执照》变更手续一并确认地址编码。

第十一条 除因不可抗力外，取得地址编码后超过1年未办理《民用航空器电台执照》的，民航局无线电管理机构有权注销该地址编码，并通知申请人。

第十二条 民用航空器的地址编码长期有效。

《民用航空器电台执照》注销时，对应的地址编码随之一并注销。

- 民用机场场面运行车辆及

地面监视系统的地址编码申请与受理

第十三条 申请民用机场场面运行车辆的地址编码，应当符合下列条件：

（一）车辆已取得民用机场航空器活动区机动车牌；

（二）需要使用地址编码的车载无线电设备已取得《无线电发射设备型号核准证》；

（三）使用地址编码的技术方案可行。

第十四条 申请地面监视系统的地址编码，应当符合下列条件：

（一）需要使用地址编码的地面监视系统已获得《无线电发射设备型号核准证》；

（二）使用地址编码的技术方案可行。

第十五条 申请人应当向民航局无线电管理机构提交下列纸质材料：

（一）书面申请；

（二）技术方案（包括设备型号、数量、使用地点及范围等）；

（三）需要使用地址编码无线电设备的《无线电发射设备型号核准证》复印件。

第十六条 民航局无线电管理机构对申请材料进行审核。材料齐全、符合要求的，应当予以受理。材料不齐全或不符合要求的，应当在5个工作日内一次性告知申请人需要补齐、补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

第十七条 民航局无线电管理机构自受理申请之日起20个工作日内，做出指配或者不予指配的决定。予以指配的，出具指配文件，明确地址编码使用期限，并抄送相应地区管理局无线电管理机构。不予指配的，应当向申请人说明理由。

第十八条 地址编码使用情况与所报技术方案发生变化的，应当重新申请。

第十九条 民用机场航空器活动区机动车牌被注销，其地址编码也随之注销。申请人需将注销信息向民航局无线电管理机构备案。

地面监视系统的无线电台执照被注销，其地址编码也随之注销。申请人需将注销信息向民航局无线电管理机构备案。

第二十条 民用机场场面运行车辆或地面监视系统使用的地址编码有效期不超过10年。届满需继续使用的，应当在有效期满前3个月内，向民航局无线电管理机构重新申请。

- 科研活动的地址编码申请与受理

第二十一条 申请科研活动的地址编码，应当符合下列条件：

（一）需要使用地址编码的无线电设备需要进行实效发射；

（二）使用地址编码的技术方案可行。

第二十二条 申请人应当向民航局无线电管理机构提交下列纸质材料：

（一）书面申请；

（二）申请人身份证明材料（申请人为法人或其它组织的，应提供统一社会信用代码和经办人身份证明；申请人为个人的，应提供申请人身份证明）；

（三）拟开展科研活动的情况说明（包括：用途、功能、设备型号、数量、使用地点及其范围等）；

（四）依法使用地址编码的承诺书。

第二十三条 民航局无线电管理机构对申请材料进行审核。材料齐全、符合要求的，应当予以受理。材料不齐全或不符合要求的，应当在5个工作日内一次性告知申请人需要补齐、补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

第二十四条 民航局无线电管理机构自受理申请之日起20个工作日内，做出指配或者不予指配的决定。予以指配的，出具指配文件，明确地址编码使用期限，并抄送相应地区管理局无线电管理机构。不予指配的，应当向申请人说明理由。

第二十五条 地址编码使用情况与所报技术方案发生变化的，应当重新申请。

第二十六条 科研活动使用的地址编码有效期不超过1年。届满需继续使用的，应当在有效期满前3个月内，向民航局无线电管理机构重新申请。

- 管理要求

第二十七条 地址编码只能用于寻址和身份的识别，不得用其承载其它信息。

第二十八条 设置、使用地址编码的单位或者个人，应当遵守下列规定：

（一）遵守国家及民航无线电管理有关规定，接受、配合地区管理局无线电管理机构的监督检查；

（二）按照所报技术方案进行设置、使用；

（三）不得擅自转让、变更地址编码；

（四）不得擅自变更地址编码使用范围。

第二十九条 违反本办法的，民航局无线电管理机构有权撤销已指配的地址编码。

- 附则

第三十条 本办法自发布之日起施行。